# DOCUMENTO TECNICO DI PROGETTO: REVISIONE PROCESSO TMV_NKE (ALIMENTAZIONE ROBOT CAD NKE)

Progetto: ERP Gamma Enterprise / Integrazione Disegni CAD Robotizzati NKE
Oggetto: Risanamento architetturale del flusso di generazione ed esportazione disegni tecnici
Autore: SOLVERIS - Bandera Marco
Data: 23 Ottobre 2026
Versione Documento: Rev. 1.0
Database di Riferimento: DBTMV (MSSQL 14.0.2120.1 - SQL Server 2017)

## SOMMARIO ESECUTIVO

Il presente documento formalizza la revisione completa del processo di integrazione tra il sistema ERP aziendale Gamma Enterprise e la cella robotizzata di creazione automatica disegni tecnici CAD 3D (Autodesk Inventor / iLogic) fornita dal partner tecnologico NKE.

A seguito di un’analisi diagnostica approfondita scaturita da una segnalazione dell’Ufficio Tecnico (relativa alla conferma d’ordine cliente CO 5519 - TUXOR), è emerso che l’architettura preesistente basata sull’Insieme batch ImpExp TMV_NKE perdeva sistematicamente tutte le modifiche e le revisioni dimensionali apportate alle conferme d’ordine successivamente al loro inserimento iniziale.

La nuova soluzione ingegnerizzata elimina i punti di fallimento strutturali mediante l’introduzione di una Stored Procedure transazionale di alimentazione (SPSO_NKE_ALIMENTA_CODA_GEMINI), la revisione del motore di dispatching HTTP (SPSO_NKE_SCHED_GEMINI) e la disattivazione del tracciato batch difettoso.

# PARTE 1: LOGICHE DI BUSINESS (PER UTENTI FINALI E MANAGEMENT)

### 1.1 Il Contesto Operativo e lo Scopo Aziendale

Nell’operatività quotidiana di TMV, la corretta e tempestiva generazione dei disegni tecnici dei prodotti speciali (tiranti filettati, stud-bolt DIN 938/939, viti a testa quadra e bulloneria speciale a disegno) è propedeutica a due fasi critiche: 1. Invio dell’ordine approvato al Cliente: il cliente finale riceve la conferma d’ordine commerciale corredata dal fascicolo dei disegni costruttivi per approvazione formale. 2. Pianificazione e Produzione di Officina: gli Uffici Programmazione e Produzione utilizzano le quote e le sezioni dei file DWG/PDF per istruire i torni a controllo numerico (CNC), le rullatrici e i centri di collaudo.

Il processo è automatizzato mediante un robot CAD NKE che espone un’interfaccia API in grado di ricevere i codici articolo e le relative varianti, modellare il pezzo 3D e salvare il disegno tecnico definitivo in una cartella di rete condivisa.

### 1.2 La Segnalazione dell’Ufficio Tecnico e l’Anomalia Rilevata

In data 20/10/2026 l’Ufficio Tecnico ha riscontrato un’importante anomalia sulla conferma d’ordine CO 5519 (Cliente TUXOR): * L’ordine conteneva numerose posizioni (in particolare dal prog. 63 al prog. 108) che, nella bozza iniziale del 30/09, erano state inserite con codifiche provvisorie e varianti errate. * Il 01/10 era stata eseguita una prima modifica e il 02/10 le righe erano state corrette definitivamente in articoli PDN con quote accurate, dopodiché la conferma d’ordine era stata validata ed approvata dalla Direzione. * Quando il fascicolo è giunto ai disegnatori per l’invio al cliente, tutti i file DWG presenti su disco risultavano generati con le misure errate della prima bozza. I disegni corretti non erano mai stati creati dal robot, costringendo il personale tecnico a disegnare manualmente circa 50 particolari.

La richiesta dell’Ufficio Tecnico sollevava interrogativi cruciali: > “Quanti export eseguite? Ad ogni modifica? All’approvazione? È possibile riesportare singole conferme d’ordine per farle riprocessare dal robot senza dover attendere la notte o toccare query di sistema?”

### 1.3 Causa Radice del Problema (Root Cause Analysis)

L’indagine tecnica sul database di produzione/staging ha evidenziato il limite intrinseco della vecchia impostazione: * Filtro statico ed esclusivo su Stato Bozza: il vecchio tracciato ImpExp TMV_NKE_OC estraeva esclusivamente le righe aventi Stato Riga = 10045 (‘Generato’). * Perdita delle modifiche: quando una conferma viene modificata e approvata, le sue righe avanzano nello stato di workflow (es. 10046 - DIBA Localizzata, 10048 - Approv.Uff.DIR, 10051 - ODL Generato). * Buchi nei disegni: una volta uscite dallo stato 10045, le righe diventavano totalmente “invisibili” per il batch. Se un utente modificava una misura alle ore 10:00 e alle 11:00 approvava l’ordine, il batch della notte successiva ignorava la riga. Il robot NKE conservava solo il vecchio disegno o non riceveva affatto la nuova combinazione articolo/variante.

flowchart TD
    subgraph VECCHIO_FLUSSO["VECCHIO FLUSSO (Difettoso)"]
        A1["Caricamento Ordine (Stato 10045)"] --> B1["Batch TMV_NKE_OC<br/>(Estrae solo 10045)"]
        B1 --> C1["Robot NKE crea disegno provvisorio"]
        C1 --> D1["Modifica Variante + Approvazione Ordine<br/>(Stato passa a 10046 o 10048)"]
        D1 --> E1["RIGA INVISIBILE AL BATCH!<br/>Nessuna riesportazione verso NKE"]
        E1 --> F1["BUCO DISEGNO: Disegno errato o assente<br/>(Lavoro manuale per l'Ufficio Tecnico)"]
    end

### 1.4 La Nuova Logica Adottata e i Benefici per l’Azienda

Con il nuovo impianto: 1. Innesco all’Approvazione e negli Stati Operativi: Il sistema monitora le righe ordine quando raggiungono gli stati in cui i dati tecnici sono certi e validati: 10046 (DIBA Localizzata), 10048 (Approvazione Direzionale), 10049 (Inviata Mail Cliente), 10050 (Preso in carico Produzione), 10051 (ODL Generato), 10054 (Ordine Fornitore) e 10055 (DIBA Non necessaria). 2. Monitoraggio Differenziale Intelligente (Delta Engine): Il nuovo motore confronta ogni riga con l’archivio storico delle trasmissioni (RT13_NKE_LOG). Se un articolo cambia variante (es. lunghezza filetto o passo modificato), la nuova combinazione viene riconosciuta istantaneamente come inedita e spedita al robot. 3. Piena Autonomia di Rilancio per Singola Conferma d’Ordine: Gli operatori e l’Ufficio Tecnico possono lanciare la procedura per una specifica conferma d’ordine (es. CO 5519), sia per verificarla preventivamente a video in modalità simulata (Dry-Run), sia per forzarne la rigenerazione immediata con un semplice comando.

flowchart TD
    subgraph NUOVO_FLUSSO["NUOVO FLUSSO (Risanato)"]
        A2["Modifica Ordine + Validazione Tecnica<br/>(Stati: 10046, 10048, 10049, 10050, 10051)"] --> B2["Procedura SPSO_NKE_ALIMENTA_CODA_GEMINI<br/>(Monitoraggio Delta Differenziale)"]
        B2 --> C2{"Coppia Articolo/Variante<br/>già presente a Log?"}
        C2 -- "NO (Nuova o Modificata)" --> D2["Accodamento in RT13_NKE"]
        C2 -- "SI (Invariata)" --> E2["Ignorata (Disegno già esistente)"]
        C2 -- "SI ma @ForzaReinvio = 1" --> F2["Accodamento con Flag Sovrascrittura"]
        D2 --> G2["Job Dispatcher SPSO_NKE_SCHED_GEMINI (Ogni 30s)"]
        F2 --> G2
        G2 --> H2["Chiamata API NKE: Generazione Disegno Corretto!"]
    end

# PARTE 2: SCELTE TECNICHE E ARCHITETTURA DI SISTEMA (PER SVILUPPATORI E IT)

### 2.1 Mappa degli Oggetti di Integrazione

L’infrastruttura di interscambio poggia sui seguenti elementi del database DBTMV:

| Oggetto SQL | Tipologia | Ruolo e Funzione |
| --- | --- | --- |
| SPSO_NKE_ALIMENTA_CODA_GEMINI | Stored Procedure | Produttore: estrae le righe ordine idonee, esegue il confronto delta ed accoda in RT13_NKE. |
| SPSO_NKE_SCHED_GEMINI | Stored Procedure | Consumatore: invia le richieste HTTP POST verso l’API NKE, gestisce ritardi e retry. |
| SPRT_NKE_POST | Stored Procedure | Procedura atomica OLE Automation (sp_OAMethod MSXML2.ServerXMLHTTP) che invia il JSON. |
| RT13_NKE | Tabella Coda | Tabella transizionale di appoggio contenente le richieste in attesa di invio verso NKE. |
| RT13_NKE_LOG | Tabella Storico | Archivio storico di tutte le chiamate effettuate, popolata automaticamente via trigger. |
| RT13_AFTER_DELETE | Trigger | Trigger su RT13_NKE: sposta deterministicamente ogni riga cancellata in RT13_NKE_LOG. |
| CM02_VALORICATCOMM | Tabella ERP | Configurazione commerciale categorie: solo i prefissi con CM02_A = 'NKE' vanno al CAD. |
| MG87_ARTDESC | Tabella ERP | Tabella anagrafica descrizioni articoli/varianti da cui si ricava il MG87_GUID univoco. |
| Job [TMV.NKE - Genera disegni] | SQL Agent Job | Esegue ogni 30 secondi il dispatcher per smaltire la coda RT13_NKE. |

### 2.2 Dettaglio della Stored Procedure Produttore: [dbo].[SPSO_NKE_ALIMENTA_CODA_GEMINI]

#### Parametri di Firma:

CREATE PROCEDURE [dbo].[SPSO_NKE_ALIMENTA_CODA_GEMINI]
    @ModalitaDryRun     BIT          = 1,       -- 1 = Simulazione Verbosa (Dry-Run), 0 = Scrittura Reale
    @NumDoc             INT          = NULL,    -- Numero Conferma Ordine (se NULL, elaborazione massiva)
    @AnnoDoc            SMALLINT     = NULL,    -- Anno Documento (default: anno corrente)
    @SezDoc             VARCHAR(3)   = NULL,    -- Sezionale Documento (se NULL, tutti)
    @GiorniIndietro     INT          = 15,      -- Finestra lookback per batch massivo (default: 15 giorni)
    @ForzaReinvio       BIT          = 0        -- 1 = Bypassa storico e forza RT13_SOVRASCRIVI = 1

#### Logica di Selezione e Predicati Ottimizzati:

- Filtro Testata e Corpo Documento:

  - Documenti di vendita: DO11_DOCUM_MG36 IN ('DC-ORDINE', 'DC-ORDGAR') e DO11_TIPODOC = 21.

  - Lunghezza codice articolo: LEN(TRIM(DO30_CODART_MG66)) = 14.

  - Verifica Categoria NKE: SUBSTRING(DO30_CODART_MG66, 1, 3) = SUBSTRING(CM02_VALORESTR, 1, 3) con CM02_IDCATEGORIA_CM01 = 1 e ISNULL(CM02_A, '') = 'NKE'.

- Perimetro Stati Riga Approvati/Operativi:

  - Righe con stato attuale (CO4C_IDENTITA_CO4A = 8) appartenente alla lista validata: CO4C_IDSTATO IN (10046, 10048, 10049, 10050, 10051, 10054, 10055).

- Delta Engine ad Alte Prestazioni:

  - Evita le LEFT JOIN dirette su RT13_NKE_LOG che causavano esplosione cartesiana delle righe (fino a 128 duplicati per GUID).

  - Utilizza costrutti OUTER APPLY (SELECT TOP 1 ...) indicizzati per verificare all’istante l’esistenza dello storico.

- Deduplicazione Coda:

  - In fase di inserimento in RT13_NKE, le righe vengono raggruppate per MG87_GUID. Se uno stesso articolo/variante compare su 10 posizioni dello stesso ordine, viene inserito un singolo record in coda, risparmiando il 90% delle chiamate API verso il server NKE.

### 2.3 Dettaglio della Stored Procedure Consumatore: [dbo].[SPSO_NKE_SCHED_GEMINI]

La procedura risana i difetti riscontrati nella storica SPRT_NKE_SCHED: 1. Risoluzione Bug Cooldown Temporale: * Vecchio codice: DATEADD(SECOND, @SecondiTraChiamate, GETDATE()) sommava 30 secondi nel futuro. * Nuovo codice: DATEADD(SECOND, -ABS(@SecondiTraChiamate), GETDATE()) sottrae correttamente i secondi di delay, assicurando che tra un tentativo e il successivo intercorra il tempo configurato in RT14_VARIABILI_READYTEC. 2. Supporto Nativo Dry-Run: * Con @ModalitaDryRun = 1, visualizza il payload JSON formattato che verrebbe inviato a http://192.168.1.138:7171/configure senza invocare l’oggetto OLE Automation. 3. Gestione Tentativi ed Eliminazione Coda: * Ad ogni invio, incrementa RT13_NUM_TENTATIVI. * Al superamento di 1 tentativo, la riga viene rimossa da RT13_NKE, innescando il trigger RT13_AFTER_DELETE che popola RT13_NKE_LOG.

### 2.4 Evidenze di Collaudo sul Caso Studio Reale (CO 5519)

L’esecuzione della procedura in modalità simulata sulla conferma d’ordine CO 5519 ha fornito i seguenti risultati matematici:

===================================================================================================
TEST COLLAUDO SU CO 5519 TUXOR (SPSO_NKE_ALIMENTA_CODA_GEMINI @ModalitaDryRun = 1, @NumDoc = 5519)
===================================================================================================
STATO OPERATIVO                                    | Righe Analizzate | Da Accodare | Già a Log | In Coda
---------------------------------------------------+------------------+-------------+-----------+---------
DRYOUT VERBOSO - SIMULAZIONE ALIMENTAZIONE NKE     | 161              | 68          | 93        | 0

- 93 righe (viti e tiranti standard non modificati) sono state riconosciute come GIA_A_LOG e correttamente ignorate.

- 68 righe (tra cui tutte le posizioni dal prog. 124 al prog. 207 corrispondenti alle revisioni PDN in stato 10046) sono state identificate con esito DA_INSERIRE_NUOVO.

- Questo dimostra che, se il nuovo motore fosse stato attivo il 02/10, i disegni CAD sarebbero stati generati automaticamente senza alcun intervento manuale.

# PARTE 3: APPENDICE SORGENTI COMPLETI

### 3.1 Script 1: Creazione [dbo].[SPSO_NKE_ALIMENTA_CODA_GEMINI]

-- Consultare il file sorgente completo nel workspace:
-- C:\Users\marco\OneDrive\Documenti\READYTEC\TMV\VSCODE - TMV\DISEGNI CAD - NKE\SPSO_NKE_ALIMENTA_CODA_GEMINI.sql

### 3.2 Script 2: Creazione [dbo].[SPSO_NKE_SCHED_GEMINI]

-- Consultare il file sorgente completo nel workspace:
-- C:\Users\marco\OneDrive\Documenti\READYTEC\TMV\VSCODE - TMV\DISEGNI CAD - NKE\SPSO_NKE_SCHED_GEMINI.sql

### 3.3 Script 3: Disattivazione Tracciato ImpExp Obsoleto

USE [DBTMV];
GO
UPDATE dbo.IE34_INSIEMIDETT
SET IE34_FLGATTIVO = 0
WHERE IE34_INSIEME_IE33 = 'TMV_NKE' 
  AND IE34_TRACCIATO_IE25 = 'TMV_NKE_OC';
GO

### 3.4 Script 4: Istruzioni di Esecuzione Operativa e Rilancio

-- 1. Simulazione verifica singola conferma d'ordine (es. CO 5519):
EXEC dbo.SPSO_NKE_ALIMENTA_CODA_GEMINI @ModalitaDryRun = 1, @NumDoc = 5519;

-- 2. Esecuzione reale accodamento per singola conferma d'ordine:
EXEC dbo.SPSO_NKE_ALIMENTA_CODA_GEMINI @ModalitaDryRun = 0, @NumDoc = 5519;

-- 3. Forzatura riaccodamento integrale con sovrascrittura file CAD:
EXEC dbo.SPSO_NKE_ALIMENTA_CODA_GEMINI @ModalitaDryRun = 0, @NumDoc = 5519, @ForzaReinvio = 1;

-- 4. Esecuzione massiva schedulata (default ultimi 15 giorni):
EXEC dbo.SPSO_NKE_ALIMENTA_CODA_GEMINI @ModalitaDryRun = 0, @GiorniIndietro = 15;

Documento redatto da SOLVERIS per conto di TMV.